勘察依据及工作目标

1）勘察依据

《全球定位系统实时动态测量（RTK）技术规范》（CH/T2009—2010）；

《全球导航卫星系统连续运行参考站网建设规范》（CH/T2008—2005）；

《全球定位系统（GPS）测量型接收机检定规程》（CH8016—1995）；

《国家基本比例尺地图图式第1部分：1：500、1：1000、1：2000地形图图式》（GB/T20257.1—2017）；

《国家基本比例尺地形图分幅和编号》（GB/T13989—2012）；

《测绘成果质量检查与验收》（GB/T24356—2023）；

《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》（GB/T1.1—2020）；

《水利水电工程测量规范》（SL197—2013）；

《水利技术标准编写规程》（SL/T1—2024）；

《水利水电工程施工测量规范》（SL52—2015）；

《国家基本比例尺地图编绘规范第2部分：1：250000地形图编绘规范》（GB/T12343.2—2008）；

《国家一、二等水准测量规范》（GB/T12897—2006）；

《基础地理信息要素分类与代码》（GB/T13923—2022）；

《1：5000、1：10000地形图航空摄影测量外业规范》（GB/T13977—2012）；

《近景摄影测量规范》（GB/T12979—2024）；

《地图印刷规范》（GB/T14511—2008）；

《1：500、1：1000、1：2000外业数字测图技术规程》（GB/T14912—2017）；

《地理空间数据交换格式》（GB/T17798—2007）；

《国家三角测量规范》（GB/T17942—2000）；

《1：500、1：1000、1：2000地形图图式》（GB/T20257.1—2017）；

《1：5000、1：10000地形图图式》（GB/T20257.2—2017）；

《土地利用现状分类》（GB/T21010—2017）；

《水位观测标准》（GB/T50138—2010）；

《混凝土坝安全监测技术规范》（SL601—2013）；

《基础地理信息数字产品元数据》（CH/T1007—2001）；

《基础地理信息数字产品1：10000、1：50000生产技术规程第4部分：数字栅格地图》（CH/T1015.4—2007）；

《数字航摄仪检定规程》（CH/T8021—2010）；

《无人机航摄安全作业基本要求》（CH/Z3001—2010）；

《无人机航摄系统技术要求》（CH/Z3002—2010）；

《城市地下管线探测技术规程》（CJJ61—2017）；

《全球定位系统（GPS）测量规范》（GB/T18314—2024）；

《测绘产品检查验收规定》（CH1002—1995）；

《测绘产品质量评定标准》（CH1003—1995）；

《测绘技术设计规定》（CH/T1004—2005）；

《国家三、四等水准测量规范》（GB/T12898—2009）；

《光学经纬仪》（GB/T3161—2015）；

《水准仪》（GB/T10156—2009）；

《中、短程光电测距规范》（GB/T16818—2008）；

《测绘技术总结编写规定》（CH/T1001—2005）；

《测量外业电子记录基本规定》（CH/T2004—1999）；

《水准测量电子记录规定》（CH/T2006—1999）；

《水准标尺检定规程》（JJG8—1991）；

《水准仪检定规程》（JJG425—2003）；

《光学经纬仪检定规程》（JJG414—2011）；

C、GPS观测

aGPS控制测量作业的基本技术要求，应符合下表的规定。

| 等级 |  | 二等 | 三等 | 四等 | 一级 | 二级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 接收机类型 |  | 双频 | 双频或单频 | 双频或单频 | 双频或单频 | 双频或单频 |
| 仪器标称精度 |  | 10mm+2ppm | 10mm+5ppm | 10mm+5ppm | 10mm+5ppm | 10mm+5ppm |
| 观测量 |  | 载波相位 | 载波相位 | 载波相位 | 载波相位 | 载波相位 |
| 卫星高度角（秒） | 静态 | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 |
|  | 快速静态 | — | — | — | ≥15 | ≥15 |
| 有效观测卫星数 | 静态 | ≥5 | ≥5 | ≥4 | ≥4 | ≥4 |
|  | 快速静态 | — | — | — | ≥5 | ≥5 |
| 观测时段长度（min） | 静态 | 30—90 | 20—60 | 15—45 | 10—30 | 10—30 |
|  | 快速静态 | — | — | — | 10—15 | 10—15 |
| 数据采样间隔（s） | 静态 | 10—30 | 10—30 | 10—30 | 10—30 | 10—30 |
|  | 快速静态 | — | — | — | 5—15 | 5—15 |
| 点位几何图形强度因子PDOP |  | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤8 | ≤8 |

b对于规模较大的测区，应编制作业计划。

cGPS控制测量测站作业，应满足下列要求：

观测前，应对接收机进行预热和静置，同时应检查电池的容量、接收机的内存和可储存空间是否充足。

天线安置的对中误差，不应大于2mm；天线高的量取应精确至1mm。

观测中，应避免在接收机近旁使用无线电通信工具。

作业同时，应做好测站记录，包括控制点点名、接收机序列号、仪器高、开关机时间等相关的测站信息。

D、GPS测量数据处理

a基线解算，应满足下列要求：

起算点的单点定位观测时间，不宜少于30min。

解算模式可采用单基线解算模式，也可采用多基线解算模式。

解算成果，应采用双差固定解。

bGPS控制测量外业观测的全部数据应经同步环、异步环和复测基线检核。

c当观测数据不能满足检核要求时，应对成果进行全面分析，并舍弃不合格基线，但应保证舍弃基线后，所构成异步环的边数不应超过上文中的规定。否则，应重测该基线或有关的同步图形。

d外业观测数据检验合格后，应按上文对GPS网的观测精度进行评定。

eGPS测量控制网的无约束平差，应符合下列规定：

应在WGS—84坐标系中进行三维无约束平差。并提供各观测点在WGS—84坐标系中的三维坐标、各基线向量三个坐标差观测值的改正数、基线长度、基线方位及相关的精度信息等。

无约束平差的基线向量改正数的绝对值，不应超过相应等级的基线长度中误差的3倍。

fGPS测量控制网的约束平差，应符合下列规定：

应在国家坐标系或地方坐标系中进行二维或三维约束平差。

对于已知坐标、距离或方位，可以强制约束，也可加权约束。约束点间的边长相对中误差，应满足上文中相应等级的规定。

平差结果，应输出观测点在相应坐标系中的二维或三维坐标、基线向量的改正数、基线长度、基线方位角等，以及相关的精度信息。需要时，还应输出坐标转换参数及其精度信息。

三）导线测量

A、导线测量的主要技术要求

a各等级导线测量的主要技术要求，应符合下表的规定。

| 等级 | 导线 长度km | 平均 边长km | 测角中误差（秒） | 测距中误差（mm） | 测距相对中误差 | 测回数 |  |  | 方位角 闭合差 （秒） | 导线全长相对闭合差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1秒级仪器 | 2秒级仪器 | 6秒级仪器 |  |  |
| 三等 | 14 | 3 | 1.8 | 20 | 1/150000 | 6 | 10 | — | 3.6n1/2 | ≤1/55000 |
| 四等 | 6 | 1.5 | 2.5 | 18 | 1/80000 | 4 | 6 | — | 5n1/2 | ≤1/35000 |
| 一级 | 4 | 0.5 | 5 | 15 | 1/30000 | — | 2 | 4 | 10n1/2 | ≤1/15000 |
| 二级 | 2.4 | 0.25 | 8 | 15 | 1/14000 | — | 1 | 3 | 16n1/2 | ≤1/10000 |
| 三级 | 1.2 | 0.1 | 12 | 15 | 1/7000 | — | 1 | 2 | 24n1/2 | ≤1/5000 |

注：1表中n为测站数。

2当测区测图的最大比例尺为1：1.

地形图要素分类代码，宜采用现行国家标准《1：500、1：1000、1：2000地形图要素分类与代码》（GB14804）和《1：5000、1：10000、1：25000、1：50000、1：100000地形图要素分类与代码》（GB/T15660）。

report.docx

e.g.

3.5cm

6666.3Km

www.example.com

3.14

《中国工厂但》执行第1.3.5.8条条例中的第5.6.8章内容